UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

ARTICULO EXTRAIDO DE ESTRUCPLAN ON LINE

Seguridad en escuelas

La escuela segura

Cuando tratamos de adoptar medidas para eliminar o disminuir a niveles aceptables los riesgos que se encuentran presentes en los establecimientos educativos, hay dos cuestiones que se superponen: la necesidad de analizar las condiciones que afectan a la salud y seguridad de los alumnos como “ocupantes” del establecimiento y, la otra, visualizar a las escuelas como el “lugar de trabajo” de los docentes.

Los riesgos más comunes que se encuentran presentes en las escuelas derivan de:

- El estado general del edificio.

- El deterioro de las instalaciones.

- La falta de mobiliario y equipamiento adecuado para uso de los docentes.

- Las actitudes postulares que deben adoptar.

- Los ambientes ruidosos, con polvo, con escasa iluminación, etc.

Recomendaciones sobre las principales condiciones de seguridad a tener en cuenta en todos los establecimientos educativos

Fuera de la escuela:

El entorno:

- Las calles de acceso al establecimiento deben estar señalizadas con carteles de “Despacio Escuela”

- Las entradas deben contar con accesos independientes para los escolares y para los vehículos.

- Debe exigirse a las empresas que abran zanjas o pozos cerca de la escuela que los vallen y señalicen.

El transporte escolar:

- El transporte escolar, como cualquier tipo de transporte, debe estacionarse sobre la mano derecha de la calzada.

- Los niños nunca deben cruzar por delante de ningún vehículo estacionado.

Dentro de la escuela:

Los patios:

- Las áreas de juego o esparcimiento utilizadas en los recreos muchas veces encierran riesgos importantes que no son tomados en cuenta.

- Se consideran seguros cuando no existan plantas peligrosas(como la ruda, cactus, etc.), cuerpos punzantes sobre las paredes, vidrios o aristas cortantes, árboles de fácil acceso para los alumnos, tablas indebidamente cortadas utilizadas como escalones, tacos o dados de hormigón en el piso, etc.

- Si, por arreglos edilicios, existieran pozos, zanjas o cualquier tipo de perforación, deberán ser tapados adecuadamente.

- El material para juegos, educación física y deportes debe mantenerse en un espacio cerrado y controlado por personal del establecimiento.

Los juegos:

- Los juegos propiamente dichos(hamacas, toboganes, sube y baja, etc.) deben revisarse periódicamente, detectándose la existencia de astillas y/o clavos y reparándose las partes rotas.

Las escaleras:

- Deben contar con barandas de 0.90 m de altura y barras verticales intermedias para evitar el paso de una persona.

- Todos los escalones deberán ser iguales.

- Como máximo deberá haber 10 escalones entre los descansos.

- Los escalones deben tener una franja antideslizante en su borde.

- Ninguna puerta debe poder abrirse hacia los descansos de las escaleras.

Los pasillos:

- Deben quitarse todos los materiales o mobiliario(armarios, archivos, etc.)que obstaculicen el paso.

- Los pasillos no deben encerarse. En su lugar deben utilizarse productos limpiadores que no los dejen resbaladizos.

- Se recomienda una iluminación a base de pantallas fluorescentes que provean un mínimo de 300 lux.

Las aulas:

- Las puertas deben tener mirillas trasparentes para evitar golpear a alguien.

- Las ventanas deben tener mecanismos de cierre de acceso difícil para el alumno y vidrio bien fijados de espesor adecuado.

- Los enchufes deben estar instalados a altura suficiente, empotrados, aislados y tapados.

- Los cables eléctricos deben estar tendidos por conductos empotrados y protegidos o por bandejas.

- Las aulas deberán mantenerse limpias y en orden. Para evitar tropiezos es importante que las mochilas, libros o materiales escolares no sean apoyados en el piso.

Mobiliarios:

- No debe tener aristas afiladas, clavos salientes o astillas. Debe estar en buenas condiciones de uso.

Sala de profesores

- La sala de profesores debe contar con una o varias mesas de trabajo y sillas cómodas en buen estado y en cantidad apropiada para el número de profesores que trabajan en cada turno.

- Es necesario que tengan buena iluminación, ventilación y calefacción.

- Si dispone de medios para calentar bebidas y/o comidas deben estar dispuestos de manera que se minimice el riesgo de incendio.

La biblioteca

- Debe tener buena ventilación.

- Es necesario que las estanterías estén bien sujetas para evitar vuelcos.

- Las estanterías no deberán sobrecargarse.

- Las escaleras que se utilicen deberán contar con tacos antideslizantes. Si fuera de dos hojas, deberá tener una cadena o cable de sujeción para limitar su apertura máxima.

- La distancia entre los artefactos de iluminación general y los libros colocados en la ultima estantería debe ser, como mínimo, de 1 m.

Laboratorios y talleres

Laboratorio: en aquellas escuelas que cuenten con laboratorio es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones

- Entrada y salida: lo adecuando es que el laboratorio cuente con dos puertas de acceso directo con apertura hacia fuera. Si solo se contara con una puerta, el acceso deberá permanecer siempre despejado evitándose almacenar combustibles junto a ella.

- Extintores: Todos los laboratorios deben contar, como mínimo, con un extintor de polvo triclase (ABC) de 5 kg.

- Acceso a productos peligrosos: Los productos peligrosos deben estar guardados en armarios bajo llave.

- Etiquetado: las etiquetas originales deberán mantenerse en todos los reactivos.

- Señalización: es necesario que existan carteles indicando los riesgos a que están expuestas las personas.

- Neutralizante: debe existir un listado, comprensible y fácilmente legible, colocado en un lugar bien visible.

Talleres: muchas escuelas cuentan con talleres especializados en distintas disciplinas. Para que no se conviertan en sectores de alto riesgo en necesario seguir algunos consejos y cuidados generales:

- Los talleres deben mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza.

- Todas las maquinas deben contar con resguardos en sus transmisiones y puntos de operación.

- Las herramientas manuales y portátiles deben mantenerse en buen estado de conservación.

- Cualquier reparación, limpieza o mantenimiento debe hacerse con las máquinas detenidas,

- Deben usarse elementos de protección personal adecuados a cada tarea.

Instalaciones

Instalaciones eléctricas:

- La electricidad es una de las principales causas de incendio y accidentes con peligro de muerte, por eso es muy importante que:

- Los cables eléctricos estén tendidos por conductos empotrados.

- Existan llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial.

- Todos los artefactos tengan la puesta a tierra correspondiente.

- Antes de usar un aparato o instalaciones eléctricas si están mojadas o si tienen las manos mojadas.

- En caso de desperfecto, o ante alguna eventualidad, corte el suministro de energía eléctrica

- No utilice tomas que presenten desperfectos.

- Nunca enchufe mas de dos artefactos en un mismo tomacorriente, el recalentamiento puede generar un incendio.

Instalaciones de gas:

- Las cañerías de conducción deben estar en buen estado y ser de fácil acceso.

- En las instalaciones de gas licuado los manómetros reductores deberán estar en buenas condiciones y los tubos de recambio deberán ubicarse en posición vertical y fuera de la acción de focos de calor.

Calefacción:

- Si las estufas fueran a gas, las válvulas de seguridad y los mandos deben estar fuera del alcance del alumnado.

- Si fueran eléctricas, deben contar con protección contra los peligros y quemaduras.

- Si funcionaran con cualquier otro sistema, debe cuidarse que en ningún caso desprendan monóxido de carbono.

- Todos los calefactores deben estar ubicados lejos de cortinas, muebles y papelerías.

- Las partes calientes deben estar protegidos y fuera del alcance del alumnado.

Servicios

Algunos establecimientos ofrecen servicios especiales como comedores, duchas y vestuarios. En ese caso habrá que tener en cuenta:

Cocinas:

- Deben cumplir con las normas de instalación dictadas por la autoridad competente.

- Deben contar con correctas instalaciones de gas, electricidad y puestas a tierra en todos los aparatos eléctricos.

- Deben disponer de los medios necesarios para evitar la entrada de alumnos.

- Los productos de limpieza siempre deben estar separados de los alimentos.

- Los suelos no deben ser resbaladizos.

Comedor:

- Deben respetar las normas de instalaciones dictadas por la autoridad competente.

- Las mesa y sillas deben ser de la altura adecuada. Es importante cuidar que no tengan clavos salientes o astillas.

Almacenes:

- Debe evitarse guardar materiales inflamables en ellos.

- Los productos deben almacenarse de manera que no pueden caerse y provocar accidentes.

Duchas y vestuarios:

- Una persona responsable de la escuela debe regular la temperatura del agua.

- Las fuentes eléctricas no deben ser accesibles desde lugares con riesgo de electrocución, que son aquellos en los que normalmente el piso o las paredes estén mojadas.

- Los suelos no deben ser resbaladizos.

- No deben haber estufas alimentadas por gas licuado o eléctricamente.

Dependencias auxiliares:

Sala de calderas:

- Debe contar con extintores, bloqueo de puertas, señalización y ausencia de elementos combustibles ajenos a ella.

- Las calderas deben ser mantenidas y ensayadas d acuerdo a las normas vigentes.

Estaciones transformadoras:

- Deben contar con rejas de protección, bloqueo de puertas, toma de tierra y extintores en la puerta de acceso.

Manejo manual de cargas

- En las escuelas es frecuente levantar, trasladar o empujar cargas en forma manual.

- Si bien el peso de la carga es uno de los principales factores de lesiones, la forma del objeto, la posición de la carga y la postura que adoptamos constituyen otros factores de riesgo a tener en cuenta.

- No todos tenemos la misma capacidad ante iguales cargas.

- Si va a levantar cajas, libros, carpetas o materiales, primero evalúe su peso. Si es demasiado pesado o tiene una forma poco practica, pida ayuda.

Algunos consejos

Tenga primero en cuenta:

- Para levantar una carga aproxímese bien a ella.

- No doble la cintura al levantar peso.

- Evite moverse por suelos resbaladizos.

- Antes de levantar la carga seleccione el camino más conveniente.

- Asegúrese de que el recorrido esté libre de obstáculos u objetos.

- Inspeccione que la carga que va a mover no tenga clavos o terminaciones cortantes.

Efectuando levantamientos fáciles y seguros

- Colóquese frente al objeto con los pies levemente separados.

- Doble las rodillas y póngase en cuclillas.

- Realice un correcto agarre tomando la carga con la palma de la mano y la base de los dedos.

- Mantenga la espalda erguida.

- Levántese con suavidad utilizando la fuerza de sus piernas.

- Busque el equilibrio

  - Los pies enmarcando la carga

  - Ligeramente separados y adelantados uno respecto al otro para aumentar el polígono de sustentación.

  - Alinee su centro de gravedad con el de la carga.

- Trasporte la carga cerca del cuerpo para poder ver el recorrido.

- Si es necesario empuje la carga con los brazos, no tire de ella.

- Nunca doble la cintura, con el peso la columna puede lesionarse.

Giros

- Si torsionamos el tronco mientras levantamos una carga podemos producirnos lesiones.

- Para un trabajo seguro debemos dividir el movimiento en dos pasos:

  - Primero levantar la carga levemente; y

  - Luego girar el cuerpo entero con pequeños pasos hasta efectuar la rotación.

Evacuación

La evacuación es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas amenazadas por un peligro(incendio, inundación, etc.) protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menos riesgo.

Si bien el procedimiento es aplicable a otros tipos de emergencias, nos referimos básicamente a una evacuación en caso de incendio que es el riesgo más probable.

El plan de la evacuación

Características:

- Debe ser escrito.

- Debe ser aprobado.

- Debe ser publicado.

- Debe ser enseñado.

- Debe ser practicado.

Contenidos:

- En todo plan de emergencias deben estar descriptos

- Los objetivos.

- Las responsabilidades.

- La persona encargada de la coordinación del plan.

- Las rutas de escape.

- Los tipos de comunicaciones.

- Los puntos de reunión fuera del edificio.

- La periodicidad de las practicas.

Pasos a seguir para su implementación:

- Nombramiento de una comisión que pueda estar integrada por maestros, profesores, personal no docente de la escuela, padres que quieran colaborar o tengan conocimiento sobre el tema.

- Preparación del plan de evacuación.

- Preparación de los profesores.

- Preparación de los alumnos.

- Simulacros.

- Evaluación del plan

Preparación del plan

Es necesario:

- Analizar las condiciones arquitectónicas y los materiales del establecimiento: la comisión debe revisar la escuela para determinar los puntos críticos y las salidas posibles a utilizar en caso de emergencias, debe proponer la señalización de con flechas y carteles normalizados, etc.

- Analizar los elementos humanos que integran el establecimiento: verificar el número de alumnos y docentes por plantas, asignando tareas específicas para las emergencias, etc.

- Analizar la situación del entorno escolar: zonas donde concentrar alumnos, descripción de puntos de encuentro.

- Los profesores, maestros y el personal no docente deben conocer detalladamente el plan de evacuación, el rol que le compete en caso de necesitar evacuar el edificio y deben estar capacitados, al igual que los alumnos, en medidas de prevención y protección contra incendio.

Etapas del proceso de evacuación

Detección del peligro:

- Es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. Depende de la clase del riesgo, los medios de detección disponibles, el uso de la edificación, el día y hora del evento, etc.

Alarma:

- Es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la decisión de evacuar y se comunica esta decisión a la gente. Depende básicamente del sistema de alarma y del adiestramiento del personal.

- La primer acción depende de haber detectado el fuego es dar la alarma.

- Una alarma oportuna depende de la existencia de medios para darla y del conocimiento que las personas tengan de su ubicación y funcionamiento.

- La respuesta es más rápida y mejor cuando obedece a un sonido preestablecido

Preparación de la salida

- Es el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que comienza a salir la primer persona.

- El tiempo de salida depende directamente del entrenamiento.

- Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la fase de preparación para la saluda son verificar quienes y cuantas personas se encuentran en el edificio, disminuir nuevos riesgos, recordar el lugar de reunión final, etc.

Salida de personal y alumnos

- Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la ultima a un lugar seguro. Depende de la distancia a recorrer, el número de personas a evacuar, la capacidad de las vías y los límites.

Las salidas:

- Las rutas de evacuación deben estar claramente identificadas.

- Las salidas deben estar bien identificadas y señalizadas.

- Siempre deben estar despejadas.

Reglas de evacuación:

- El personal del establecimiento y los alumnos no deben recoger sus objetos personales.

- Al oír la señal de alarma, se desalojará primero a los ocupantes de la planta de emergencia.

- Simultáneamente, los de las plantas superiores deberán movilizarse ordenadamente hacia las escaleras sin descender hasta que se halla desalojado la planta inferior.

- Todos los ocupantes del edificio deben cumplir las indicaciones de los equipos de emergencias.

- Los alumnos a los que su profesor haya encomendado funciones concretas, deben responsabilizarse de cumplirlas y de colaborar con el orden del grupo.

- Los maestros y profesores deben evitar tener actitudes de precipitación o nerviosismo.

- Cada piso debe desalojarse por grupos saliendo primero los que estén más cerca de la escalera.

- Todos los movimientos deben realizarse deprisa pero sin precipitaciones que impliquen atropellamientos o empujones a los demás.

- No se debe hacer uso de los ascensores.

- Para bajar no se debe utilizar escaleras en las que se observe humo en su parte inferior.

- Antes de abrir una puerta de salida, compruebe si estuviera caliente. Si fuera así, busque otra salida.

- La evacuación debe realizarse en silencio y en orden, prestando ayuda a los compañeros que tengan dificultades o sufran caídas.

- No se debe volver atrás bajo ningún pretexto: buscar una persona u objeto, etc.

- No fume.

- Deje libre la salida dirigiéndose directamente al punto de reunión programado.

“Debemos estar preparados para actuar frente a una emergencia”

“Un plan de evacuación adecuado y practicado periódicamente puede salvar muchas vidas, entre ellas, la suya”

¡Importante!

En caso de incendio: en caso de detectar humo, olor a quemado intenso y/o llamas, avise de inmediato a los bomberos.

Nunca demore la solicitud de auxilio. Es preferible que al llegar los bomberos encuentren el fuego extinguido a que el siniestro haya superado su capacidad operativa.